附件1

2023年度自治区重点研发计划农业农村领域

“揭榜挂帅”项目榜单

| 需求项目2 | 山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 | 农业领域 |  |  |  |
| 所属产业 | 农机装备 |  |  |  |
| 需求背景 | 马铃薯是宁夏中部干旱带和南部山区的主要粮食作物，也是当地农民增收致富的重点支柱产业，多年来产业规模不断扩大，规模效益不断提升。但是，由于马铃薯受种植地域限制，与水稻、小麦、玉米等粮食作物相比，马铃薯生产机械化一直都处于较低水平。特别是马铃薯在收获环节，一直采用机械挖掘后铺放在地表，再用人工进行捡拾回收的分段收获方式，人工捡拾不但效率低、劳动强度大、成本高，而且极易因收获期短、挖掘和捡拾不及时受冻害，给农户造成严重损失。同时由于分段收获作业环节多，造成马铃薯破皮率居高不下。目前，宁夏乃至全国马铃薯收获环节短板十分突出，人工捡拾费用高，是马铃薯生产各环节中人力需求最多、成本最高的瓶颈环节。组织研发攻关适宜宁南山区坡台地作业的低破皮、低含杂率的山地小型马铃薯联合收获作业机械，一次作业可完成马铃薯挖掘、低损输送、筛分除杂、集箱或装袋等工序迫在眉睫，对解决宁南山区及周边地区马铃薯产业发展短板、提升宁南山区乃至全国马铃薯全程机械化技术水平具有重大意义。产品研发应用后，形成集成技术体系，具有巨大的市场需求潜力。 |  |  |  |
| 主要研究内容 | - 1.研究地表挖掘仿形系统，突破常规挖掘机构挖掘铲磨损快、地表仿形效果不佳的难题。 - 2.研究新型分秧除杂、薯土分离、薯膜分离系统，解决现有分秧除杂机构复杂，黏重土质条件下薯土分离、薯膜分离困难的问题，突破马铃薯收获后含杂率高的难题。 - 3.研制柔性抖动筛分输送系统，突破马铃薯收获后破皮率高、输送系统易卡滞、故障率高的难题。 - 4.研发新型快速收集系统，形成整机一体化作业，突破分段作业成本高的难题。 - 5.研究整机可视化智能监测和传感预警系统，实现驾驶作业及操作故障及时报警、可视化监测，减轻操作强度。 - 6.建立示范基地，形成马铃薯全程机械化生产技术模式，开展集成技术示范应用。 |  |  |  |
| 考核指标 | - 1.适宜宁南山区坡台地作业使用，整机可实现仿形挖掘、低损输送、薯土薯膜分离、除杂筛分及收集装箱（袋）等联合作业。 - 2.配套动力≥100马力，配备可视化智能监测和传感预警系统。 - 3.作业幅宽≥80cm，挖掘深度≥20cm可调，作业效率≥3亩/h。 - 4.作业时损失率≤4%，伤薯率≤2%，破皮率≤3%，含杂率≤4%。 - 5.研发不同结构形式的马铃薯联合收获机2台。 - 6.申请国家专利3项。 - 7.形成马铃薯全程机械化生产技术规范1套，在宁南山区马铃薯优势产区生产中开展示范应用，节本增效10%以上。 |  |  |  |
| 时限要求 | 2025年12月底前完成（3年） |  |  |  |
| 揭榜方条件 | - 1.揭榜方应为符合条件的农机生产企业与宁夏农机化技术推广机构组成研发团队共同揭榜。 - 2.揭榜牵头企业具有较强的研发制造能力、科研条件和团队力量。 - 3.揭榜方需与项目参加单位签订合作协议，明确项目实施获取的知识产权归项目参加单位和项目任务委托单位（宁夏科技厅）共同所有，成果转化形成的收益由知识产权所有方协商分配，且宁夏方对知识产权成果和专利等有优先使用转化权。 |  |  |  |
| 发榜方 | 宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 |  |  |  |
| 联系单位 | 宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 | 单位性质 | 联系人 | 周建东 |
|  |  | 事业 | 联系方式 | 13895172511 |
| 榜单金额 | 不超过500万元 |  |  |  |